ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трициклов

Требования к техническим и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам товара, и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

| Предмет закупки |  | Лот 1 | Лот 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические характеристики | Технические характеристики |
| 1 | Трицикл | Электрический | Электрический |
| 2 | Количество | 1 шт. | 1 шт. |
| 3 | Год изготовления | Не ранее 2025 г. | Не ранее 2025 г. |
| 4 | Двигатель Контроллер | Не менее 1200W | Не менее 1800W (70H) 60-72V с 24 транзисторами |
| 5 | Кабина | Обязательно | Не обязательно |
| 6 | Рулевое управление | Руль автомобильного типа | Руль автомобильного, либо мотоциклетного типа |
| 7 | Тип откидывания кузова | Ручное | Гидравлическое, автоматическое (электрическое), трехсекционный гидроцилиндр. |
| 8 | Размер шин | передние 4.50-R12 , задние 5.00-R12 | Передние 400-12, Задние 450-12 |
| 9 | Аккумуляторы | Не менее 60V/58Ah | Не менее 72V/58Ah |
| 10 | Комплектация | Двухместная закрытая кабина, с лобовым стеклом и щёткой, светодиодной оптикой, зеркалами заднего вида, бардачком. | Обычное 2-х местное сиденье, рама из усиленной стали, лонжероны пола из швеллера не менее 40 х 60 мм., балки пола не менее 50 х 50 мм., цельнолитой задний мост с переключением передач, 6-ти шлицевой полностью плавающий. Шины усиленные с металлокордом. |
| 11 | Тормоза | На все три колеса. | На все три колеса. |
| 12 | Вес | Не более 400 кг | Не более 500 кг |
| 13 | Габариты трицикла: Длина х Ширина х Высота | Не более 3350 × 1100 × 1750 мм. | Не менее 3100 × 1400 × 1730 мм |
| 14 | Размер платформы кузова Длина х Ширина х Высота | Не более 1220 × 920 × 450 мм. | Не менее 1800 х 1300 х 450 мм. |
| 15 | Передняя подвеска | Гидроамортизаторы. | Гидроамортизаторы с наружной пружиной. |
| 16 | Задняя подвеска | Усиленные рессоры. | Усиленные рессоры. |
| 17 | Грузоподъемность | Не мене 400 кг. | Не менее 1000 кг. |
| 18 | Гарантийные обязательства | Не менее 12 месяцев. |  |
| 19 | Материалы для трицикла | Контактный ключ – 2 шт. Зарядное устройство - 1 шт. |  |
| 20 | Передача и пуско-наладка | Сборка, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию, осуществляется Поставщиком. От Поставщика Заказчику передается: техническая документация на русском языке (руководство по сервисному обслуживанию, инструкция по эксплуатации), ПСМ (при наличии), ключи, инструменты и принадлежности для обслуживания машины (при наличии). |  |
| 21 | Статус поставщика | Поставщик должен являться представителем/дилером производителя продукции в РФ и обладать правами на поставку трицикла, гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания. |  |
| 22 | Чистота сделки | Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. Поставщик должен предоставить таможенную декларацию на товар, сертификат соответствия на товар. |  |
| 23 | Срок поставки товара | Не позднее 25.12.2026г. Допускается досрочная поставка товара. |  |
| 24 | Место поставки | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская 92, стр. 23. |  |
| 25 | Условия поставки | Поставщик гарантирует, что товар является новым (ранее никем не эксплуатировался и не использовался), принадлежит Поставщику на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под арестом или запрещением, не обременен, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Поставщик несет расходы, возникающие в процессе поставки товара Покупателю, в том числе расходы, связанные с таможенным оформлением, хранением, доставкой товара до места поставки, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты, а также уплату всех налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе необходимых для ввоза товара из-за рубежа. |  |

Главный инженер – начальник СТО                           О.В. Вебер

Начальник ПДО                                                      А.С. Литвинов