Техническое задание 

Ремонт кровли тамбура главного входа СЦ «Оазис». 
	№

п/п
	Наименование объекта
	Ремонт кровли тамбура главного входа СЦ «Оазис».

	1
	Адрес объекта
	660006, г. Красноярск, Свердловский район   ул.  Сибирская, д. 92 Сервисный центр «Оазис».

	2
	Характеристики объекта 
	  Кровля тамбура главного входа нежилого трехэтажного здания сервисной инфраструктуры Сервис-центр «Оазис» (здание переменной этажности с техническим подпольем и цокольным этажом, размерами в плане в осях-54,0 х 66,0м) на участке ремонта-наплавляемая, рулонная мало уклонная по бетонной стяжке. Парапеты на кровле кирпичные высотой 200мм, шириной- 400-800 мм. с защитным металлическими фартуками.


	3
	Вид строительства
	Текущий ремонт

	4
	Объем работ 
	Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту кровли с заменой кровельного ковра и ремонтом парапета:

- Демонтаж фартуков парапетных 880мм с сохранением 3,6. м.п.
; 500мм *7м с сохранением 7. м.п.
- демонтаж-монтаж кровельного ковра -14м2

- ремонт стяжки основания с устройством раз уклонки -14 м2;

- ремонт, оштукатуривание парапета -10,6 м.п.;

- устройство гидроизоляции примыканий к парапетам и витражу -17,6 м.;

- монтаж фартуков парапетных -10,6 м.п.;

- устройство примыканий к водосточным воронкам - 1 шт.;

	5
	Требования к производителю работ
	- Опыт производства аналогичных работ не менее 3 х лет.
- Наличие персонала, обученного и имеющего действующие удостоверения на производство высотных работ:1-2 группа (исполнители работ), 3 группа -(ответственный производитель работ).
 - Контроль работ ответственным производителем работ, аттестованным по охране труда.

	6
	Требования к выполняемым работам
	-Все работы ведутся в соответствии с соответствующими нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации: 
-  СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменениями N 1-4);
-СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве»; ГОСТ 12.3.002, ГОСТ12.3.005 «Общие требования безопасности»).

-Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123

О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

-Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 25 декабря 2023 года)

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ
-СТО НОСТРОЙ 2.13.170-2015 Кровли зданий и сооружений с применением битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
- Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ и меть сертификаты качества.

	7
	Порядок сдачи выполненных работ
	В порядке, предусмотренном в договоре.

	8
	Гарантия

	Срок предоставления гарантий качества –2 года.

	9
	Требования к составу и оформлению документации
	- Сметную документацию составить ресурсно-индексным методом, в текущем уровне цен, согласно Методики Минстроя России, 2020-2022 гг. (с изменениями и дополнениями): 

- №421/пр от 04.08.2020 (далее - Методика № 421/пр)

- №812/ пр от 21.12.2022 (далее - Методика № 812/пр)

- №774/пр от 11.12.2020 (далее - Методика № 774/пр)

- и прочие утвержденные действующие Методики Минстроя Росси. в актуальной редакции ФСНБ-2022. В ПК «Гранд-Смета», версия не ниже «2025г». 

- Предоставить исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в том числе: Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 N344/пр. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

-Предоставить сертификаты качества на используемые материалы.

	10
	Сроки выполнения работ  
	До 25.05.2026г. 

	11
	Режим работы
	 Режим работы - по согласованию с Заказчиком (световой день).

	12
	 Особые условия
	-Разработать и согласовать с Заказчиком ППР
- не повреждать строительные конструкции, отделку здания и оборудование на кровле. 


Главный инженер-начальник СТО   __________________ О.В. Вебер
Исп. Гл. специалист СТО

Пакулова Т.Н.

т.256-86-82
