| Согласовано Заместитель Директора по строительству – руководитель проектного офиса КП ПАО «ГМК «норильский никель» _________________С.В. Шишкунов «___»___________2026 г. | Утверждаю Главный инженер ООО «Ренонс» ____________О.В. Вебер «___»___________2026 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию объектов:

здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Копылова, д.2А;

здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, зд. 51/3

Приложение № 3

| ЗАКАЗЧИК: | ООО «Ренонс» |
| --- | --- |

Норильск, 2026 г.

Техническое задание
на выполнение инженерно-геодезических изысканий

| - Наименование объекта | «Централизация структур Компании на базе Красноярского офиса» по адресу: г. Красноярск, район улицы Копылова, 2а (далее – объект) |
| --- | --- |
| - Местоположение объекта | 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Копылова, д. 2а; 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, стр.3. |
| - Основание для выполнения работ | Разработка проекта на капитальный ремонт/реконструкцию здания. |
| - Вид градостроительной деятельности | Капитальный ремонт или реконструкция - определить по результатам технического обследования зданий |
| - Идентификационные сведения о заказчике | ООО «Ренонс», далее – Заказчик |
| - Идентификационные сведения об исполнителе проектных работ |  |
| - Идентификационные сведения об исполнителе изыскательских работ |  |
| - Цели и задачи инженерных изысканий | Инженерно-геодезические изыскания выполнить для получения достоверных и достаточных топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях, инженерных коммуникациях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки, проявлениях опасных природных процессов и факторов техногенного воздействия (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для осуществления капитального ремонта или реконструкции объекта. |
| - Виды инженерных изысканий | Инженерно-геодезические изыскания |
| - Этап выполнения инженерных изысканий | В один этап (согласно п. 4.33 СП 47.13330.2016) |
| - Идентификационные сведения об объекте | Код по ОК - 01.01.003.003; Группа – Объекты делового и финансового управления; Вид объекта строительства – Офисное здание; Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на безопасность – не принадлежит; Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит; Пожарная и взрывопожарная опасность – определить в соответствии с назначением объекта; Уровень ответственности зданий и сооружений – нормальный; класс сооружения КС-2; коэффициент надёжности по ответственности – 1,0; срок эксплуатации – не менее 50 лет; Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – имеются |
| - Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду | Опасные природные процессы и явления уточняются по результатам инженерных изысканий; Техногенные воздействия объектов на окружающую среду определяются технологическим назначением здания и его эксплуатацией: - статические нагрузки; - тепловыделения от здания; - протечки в коммуникациях |
| - Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки её начала и окончания, протяжённость) | Данные о границах площадки изысканий приведены в виде графических материалов в Приложении № 2 к ТЗ на выполнение работ по обследованию объектов |
| - Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений | Два отдельных административных здания, предназначенных для размещения отдельных организаций с отдельными входами и единой благоустроенной территорией. 1. Нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Копылова, д.2А, площадью 2275,3 м2; 2. Нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, стр.3, площадью 1822,6 м2. |
| - Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с учётом отраслевой специфики проектируемого здания или сооружения (в случае, если такие требования предъявляются) | - Сбор материалов инженерных изысканий прошлых лет и других фондовых (архивных) материалов и данных (топографических, геодезических, картографических, аэрофотосъёмочных, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)), оценка возможности их использования; - Рекогносцировочное обследование территории (участка, трассы) инженерных изысканий; - Создание съёмочной геодезической сети (при необходимости); - Закладка не менее трёх реперов в местах, обеспечивающих их сохранность; передача реперов заказчику по акту выполненных работ с предоставлением кроков (схема закрепления реперов) и каталога координат и высот закреплённых реперов; копии акта, кроков и каталога координат приложить в технический отчёт; - Топографическая съёмка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м; - Съёмка подземных коммуникаций и сооружений (при необходимости за границами участка изысканий), составление плана расположения коммуникаций, выявление собственников и согласование с ними плана расположения коммуникаций; - Начало выполнения полевых работ согласовать с Заказчиком в письменной форме |
| - Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта | Опасные природные процессы выявить в процессе проведения инженерных изысканий; На основании выполненных изысканий определить опасность и риски от природных и техноприродных процессов. |
| - Требование о необходимости научного сопровождения инженерных изысканий и проведения дополнительных исследований, не предусмотренных требованиями нормативных документов (НД) обязательного применения (в случае, если такое требование предъявляется) | Отсутствуют |
| - Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие предусмотренные требованиями НД обязательного применения (в случае, если такие требования предъявляются) | Требование к точности, надежности и достоверности получаемых данных устанавливаются в соответствии с требованиями нормативной документации СП 47.13330.2016 с соблюдением всех требований ГОСТ для каждого вида работ. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации предоставить: - данные о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ; - лицензии на применяемое специализированное программное обеспечение; - свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |
| - Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных процессов и техногенных воздействий и устранению или ослаблению их влияния | Отсутствуют |
| - Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий | Подрядчик осуществляет организацию и координацию работ по инженерным изысканиям и несёт ответственность за точность, достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий; Обеспечить прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае необходимости); Исполнителю инженерных изысканий обеспечить внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых работ |
| - Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику | Подрядчик передает Заказчику отчёты по результатам выполненных инженерных изысканий в следующих объемах: для первоначального рассмотрения Заказчиком, строительным контролем Заказчика и Подрядчика в электронном виде в формате PDF и редактируемых форматах AutoCAD или ином, Word, Excel; после согласования Заказчиком электронной версии и получения положительного заключения экспертизы (при прохождении государственной или технической экспертизы) Подрядчик передает Заказчику 2 экземпляра ПД, в том числе отчёты по результатам выполненных инженерных изысканий, в итоговой редакции на бумажном носителе и в 2 экземплярах на электронном носителе в формате PDF и редактируемых форматах (AutoCAD/, Word, Excel, файлы расчётной модели). Файлы должны быть сгруппированы и пронумерованы в соответствии с ведомостью основных комплектов |
| - Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся на территории инженерных изысканий осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений, в том числе деформациях и аварийных ситуациях | Данные отсутствуют |
| - Перечень нормативных правовых актов, НД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», 2016, №1); Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20» («Собрание законодательства РФ», 2006 г., N 4, ст.392; 2014, №15 (Часть VII); Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 №485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства РФ», 2017, №18) СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; СП 317.1325800.2017 Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ; Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, Москва ФГУП «Картгеоцентр» 2005; СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»; ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчётной технической документации по инженерным изысканиям» |
| - Сведения о принятой системе координат и высот | Система координат – МСК-165; Система высот – Балтийская 1977 года |
| - Данные о границах участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы | Границы топографической съёмки приведены в Приложении 1 к Техническому заданию |
| - Указания о масштабе топографической съёмки и высоте сечения рельефа по отдельным площадкам, включая требования к съёмке подземных и надземных коммуникаций и сооружений | Выполнить топографическую съёмку в масштабе 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м; Выполнить поиск надземных и подземных инженерных сетей, расположенных на территории, составить план расположения коммуникаций, выявить собственников и согласовать с ними план расположения коммуникаций и их технические характеристики |
| - Требования к формированию инженерной цифровой модели местности | Не требуется |
| - Требования к изысканиям трасс линейных объектов | При обнаружении на участке изысканий линейных объектов выполнить работы в соответствии с требованиями действующих регулирующих нормативных документов и настоящим техническим заданием |
| - Требования к стационарным геодезическим наблюдениям в районах развития опасных природных процессов и техногенных воздействий | При выявлении опасных природных и техногенных процессов в ходе выполнения инженерно-геодезических изысканий, письменно, а также по электронной почте уведомить заказчика о таких процессах |
| - Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов и отчётной документации | Отсутствуют |
| - Приложения | - Ситуационный план с границами участка проведения инженерно-геодезических изысканий |

| Главный инженер проекта |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела инженерных изысканий |  |