| Согласовано Заместитель Директора по строительству – руководитель проектного офиса КП ПАО «ГМК «норильский никель» _________________С.В. Шишкунов «___»___________2026 г. | Утверждаю Главный инженер ООО «Ренонс» ____________О.В. Вебер «___»___________2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию объектов:

здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Копылова, д.2А;

здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, зд. 51/3

| ЗАКАЗЧИК: | ООО «Ренонс» |
| --- | --- |

Норильск, 2026 г.

Настоящее Техническое задание разработано на выполнение работ по обследованию зданий Красноярского представительства ПАО «ГМК «Норильский никель», расположенных по адресу: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Копылова, д. 2а; 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, стр.3.

- Основание для оказания услуг

Протокол очного заседания Антикризисного штаба ПАО «ГМК «Норильский никель» от 25.10.2025

- Цель оказания услуг

- Проведение обследования строительных конструкций, фундаментов (включая сваи, ростверки) для определения их действительного положения, габаритов и технического состояния.

- Качественная оценка фактических показателей качества конструкций (прочность, сопротивление теплопередаче и др.) с учетом изменений, произошедших со времени окончания строительных работ.

- Выполнение поверочных расчетов несущих конструкций зданий по фактическим расчетным схемам с учетом дефектов и повреждений, выявленных в результате проведения натурных работ.

- Оценка категории технического состояния несущих и ограждающих конструкций и зданий в целом.

- Выводы о фактическом техническом состоянии объекта и отдельных элементов.

- Выводы о перспективах дальнейшей эксплуатации, рекомендации по восстановлению/замене строительных конструкций.

- Оценка соответствия здания, предъявляемым к нему требованиям нормативно-технической документации.

- Составление заключения по результатам обследования.

Работы по обследованию строительных конструкций должны выполняться с соблюдением техники безопасности и охраны труда на основании действующих стандартов и инструкций

- Идентификационные сведения объектов

- Код по ОК - 01.01.003.003; Группа – Объекты делового и финансового управления; Вид объекта строительства – Офисное здание;

- Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на безопасность – не принадлежит;

- Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит;

- Пожарная и взрывопожарная опасность – определить в соответствии с назначением объекта;

- Уровень ответственности зданий и сооружений – нормальный; класс сооружения КС-2; коэффициент надёжности по ответственности – 1,0; срок эксплуатации – не менее 50 лет;

- Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – имеются.

- Описание объектов обследования

- Нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Копылова, д.2А, площадью 2275,3 м2 – корпус «В» и корпус «А» согласно концептуальному проекту оформления интерьеров.

- Нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51, стр.3, площадью 1822,6 м2 – корпус «Б» согласно концептуальному проекту оформления интерьеров.

Описание объектов обследования приводится на основании данных эксплуатирующей службы.

В настоящее время здание по адресу ул. Копылова, д. 2а представляет собой функционирующий административно-бытовой комплекс.  Предполагается, что после выполнения капитального ремонта, здание станет частью офисного комплекса Красноярского представительства ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно со зданием по адресу ул. Республики д. 51, стр. 3.

Здание возведено в 1977 г. как промышленное. Имеет размеры в осях 18х42 м. Этажность здания: 4 этажа. Четвертый этаж - технический в чердачном перекрытии. Здание имеет железобетонный каркас, состоящий их колонн, прогонов, ребристых плит перекрытий. Фундамент свайный; наружные стены выполнены из ж/б панелей, частично кирпичные. Материал внутренних перегородок - кирпич и гипсокартон.  На уровне 3 этажа здание имеет пристройку – «галерея», выполненную ориентировочно в 1992 г. – корпус «А».  «Галерея» имеет 2 этажа. Размеры в плане 18х12 м.

В 2020 г. проведен капитальный ремонт здания (кроме «галереи»), в результате которого произведены: замена облицовки фасада, устройство вывесок, замена стропильной системы и покрытия кровли, замена термоизоляционного слоя чердачного перекрытия, возведение венткамер на чердачном этаже, ремонт тамбура с торца здания; ремонт внутренней отделки помещений первого и третьего этажей с частичной перепланировкой, а также ремонт лестницы и лестничной клетки. Произведено восстановление и замена существующих систем инженерного обеспечения здания (ОВ, ВК, ЭЭ).

Здание по адресу ул. Республики, д. 51, стр.3 лит. В введено в эксплуатацию в 1982 г. (здание демонтировано, проектная документация отсутствует), лит. А8 построено в 2009 г. Размеры в плане 19,6х51 м. количество этажей 3. Здание имеет свайный фундамент, металлический каркас, наружные стены выполнены из навесных сэндвич панелей. Наружные стены в осях 8-10, А-Д кирпичные. Плиты перекрытия железобетонные, уложенные по металлическим балкам.

- Проектно-техническая документация

Выдается Заказчиком (Приложение 1). В случае отсутствия необходимой документации Исполнитель добывает необходимую информацию самостоятельно.

- Этапы оказания услуг

Таблица 6.1.

| № | Содержание | Начало оказания услуг | Окончание оказания услуг | Результат оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор и первичная обработка исходных данных. Выполнение предварительного осмотра строительных конструкций здания. Составление программы работ по обследованию с указанием мест вскрытия строительных конструкций. | С даты заключения договора | Не позднее 20 календарных дней с момента заключения Договора | Программа работ по обследованию. |
| 2. | Обследование технического состояния строительных конструкций зданий, фундаментов и грунтов оснований. Детальное (визуальное и инструментальное) обследование в соответствии с разработанной программой. Инженерно-геодезические изыскания (ИГДИ). | С даты согласования Заказчиком программы работ | Не позднее 50 календарных дней с момента заключения Договора | Отчет по ИГДИ |
| 3. | Обработка и анализ результатов обследования. Оформление отчёта по результатам обследования. | С даты согласования Заказчиком программы работ | Не позднее 90 календарных дней с момента заключения Договора | Технический отчёт по результатам обследования |

- Основные требования к оказанию услуг:

Техническое обследование здания выполнить в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Согласно концептуальному проекту оформления интерьеров, здание по адресу ул. Республики, д. 51, стр. 3 – обозначаем корпус «Б» офисного комплекса Красноярского представительства ПАО «ГМК «Норильский никель»; здание по адресу ул. Копылова, д. 2а – корпус «В»; «галерея» между зданиями ул. Копылова, д. 2а и зданием по ул. Республики, д.51, стр.1 – корпус «А».

Требования к проведению технического обследования относятся ко всем корпусам офисного комплекса, с указанием особых условий для конкретного корпуса.

7.1.	Этап 1.

Подготовительные работы

В рамках этапа 1 выполняется следующий комплекс работ:

- ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением;

- сбор и анализ имеющейся проектно-технической документации (конструктивные решения объекта, расчётные схемы, нагрузки и воздействия);

- изучение фондовых материалов инженерно-геологических изысканий и исследований, проводившихся на данном или на соседних участках, изучение планировки и благоустройства участка;

- определение необходимости актуализации инженерно-геологических изысканий для уточнения геологических характеристик грунтов оснований;

- изучение материалов предыдущих обследований;

- изучение данных о точках присоединения, точках подключения, внутриплощадочной и внеплощадочной трассировке (в границах инженерно-геодезического обследования указанной на Схеме 1) сетей энергоснабжения, теплоснабжения, водоподведения и водоотведения;

- составление программы работ, согласование её с заказчиком.

Предварительное (визуальное) обследование

- комплексное обследование состояния систем инженерно-технического обеспечения (только для корпуса «В») в соответствии с п. 5.4. ГОСТ 31937-2024;

–	уточнение фактической конструктивной схемы здания, расположения несущих конструкций по этажам, проверка их соответствия требованиям современных норм;

–	визуальное обследование строительных конструкций зданий, а также конструкций входных групп, тамбуров с обязательной фотофиксацией выявленных нарушений, в т.ч. фундаментов:

      - для 1-го этажа корпуса «В» в осях 4-10, А-Г (согласно концептуальному проекту) необходимо сплошное визуальное обследование с целью разработки дизайн-проекта интерьера;

- для части здания «В», расположенной вдоль оси Г (коридор в сторону здания по адресу ул. Копылова, д. 2Б), обследование необходимо в целях последующего демонтажа данной части;

–	выявление дефектов и повреждений по внешним признакам 
с необходимыми замерами и предварительной оценкой технического состояния;

–	проверка наличия характерных деформаций зданий и отдельных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.п.), выявление аварийных участков;

–	определение мест для отбора проб, вскрытия или зондирования участков конструкций и узлов, по согласованию с Заказчиком;

–	предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, определение необходимости детального (инструментального) обследования и уточнения программы работ.

Составление и согласование программы инструментального обследования

- корректировка программы работ с учетом необходимости детального (инструментального) обследования на основании проведенных работ 
указанных в п. 7.1 настоящего технического задания и её согласование с Заказчиком.

7.2. Этап 2. Детальное (инструментальное) обследование 
в соответствии с программой работ

–	уточнение фактического типа кровли, соответствие уклонов материалу кровельного покрытия, состояние кровли и внутренних водостоков, вскрытие участков для определения фактического количества и толщины слоев;

–	инструментальное определение параметров дефектов и повреждений в конструкциях, установление вероятных причин их появления, включая конструкции нулевого цикла здания (цокольное перекрытие, ростверки, фундаменты);

–	измерение необходимых геометрических параметров здания, строительных конструкций, элементов и узлов, уточнение фактической расчётной схемы;

- обмерные работы с разработкой обмерных чертежей и схем, сплошное обследование для помещений 1 этажа корпуса «В» в осях 4-10, А-Г (согласно концептуальному проекту);

- выявление отклонений фактических геометрических размеров конструкций от нормативных, в том числе отклонения по вертикали и горизонтали;

–	измерение параметров эксплуатационной среды, определение температурно-влажностного режима в помещениях;

–	определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;

–	вскрытие необходимых участков конструкций и узлов;

- детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов и повреждений;

–	оценка прочности узловых соединений несущих элементов каркаса;

–	определение фактических эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтов основания;

- оценить степень вибродинамического воздействия на конструкции от работы оборудования в соседнем здании по адресу ул. Республики, д. 51, стр.1, оценить соответствие выявленных вибраций (при наличии) требованиям нормативной документации, выполнить оценку воздействия выявленных вибраций на строительные конструкции объекта обследования;

–	определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;

–	определение типа фундаментов, их формы в плане, размеров, фактической глубины заложения, проходкой контрольных шурфов вблизи фундаментов (выполняется силами организации, проводящей обследование);

–	определение фактического состояния элементов технического подполья здания;

- фотофиксация всех конструкций и отдельно всех выявленных дефектов. Определение количественных характеристик дефектов и повреждений: степень коррозии стали; протяжённость, глубина и ширина раскрытия трещин; площади деструкции и т.д. Места дефектов и повреждений нанести на обмерные чертежи;

- графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с оформлением ведомости дефектов и повреждений;

–	выполнение поверочного расчета несущей способности существующего пространственного каркаса, (для стеновых сооружений расчет отдельных наиболее нагруженных конструктивных элементов), фундаментов и грунтов основания здания по действующим нормам проектирования с учетом полученных в результате обследования:

- геометрических параметров конструкций,

- фактической прочности строительных материалов и грунтов основания,

- действующих нагрузок (статических и динамических),

- уточненной расчетной схемы,

- имеющихся дефектов и повреждений,

Выполнение расчета с использованием лицензированного программного комплекса.

Порядок действий при необходимости вскрытия конструкций:

- Исполнитель заблаговременно предупреждает Заказчика о необходимости проведения вскрытия конструкций с указанием координат и объема работ (при составлении Программы работ в соответствии с п. 7.1 настоящего ТЗ). Возможно изменение объема подготовительных работ при обоюдном согласии, закрепленном соответствующим Протоколом. В случае увеличения работ: Исполнитель не менее чем за 5 дней предупреждает Заказчика.

- Порядок вскрытия фундаментов здания прописывается в Программе работ (п. 7.1 ТЗ) с указанием мест вскрытия, объема и способа проведения работ.

Объем информации, получаемой по результатам детального обследования, должен быть достаточным для проведения вариантного проектирования реконструкции или капитального ремонта объекта.

Порядок действий при возникновении препятствий для проведения обследовательских работ:

- Исполнитель сообщает в письменной форме Заказчику 
о возникновении препятствий с указанием типа событий, либо других несоответствий выданному ТЗ (не соответствие координат, объемов и т.п.) в течении 2 рабочих дней со дня возникновения препятствия.

- Заказчик совместно принимает решение о дальнейшем выполнении/прекращении обследовательских работ и сообщает о своем решении Исполнителю в письменной форме в течении 
3 рабочих дней после принятия решения.

7.3. Инженерно-геодезические изыскания

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий см. Приложение 3.

Также в соответствии с целями технического обследования выполнить определение геометрических размеров обследуемых конструкций здания, наличия отклонений от проектных или нормативных значений (прогибы, крены и др.) в соответствии с Программой работ (п. 7.1 ТЗ) с точностью, требуемой действующей НТД и достаточной для последующего составления расчетной схемы. Выполнить съемку фасадов.

Получение актуальной схемы существующих надземных, наземных и подземных инженерных сооружений и коммуникаций в пределах, указанных на Схеме 1, с нанесением границ занимаемых и смежных земельных участков с кадастровыми номерами 24:50:0200114:36; 24:50:0200114:285; 24:50:0200114:59; 24:50:0200114:6; 24:50:0200114:52; 24:50:0200114:99; 24:50:0200114:40.

Определение границ благоустройства территории и границ проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод в пределах, указанных на Схеме 1.

Съёмка подземных коммуникаций и сооружений, составление плана расположения коммуникаций, выявление собственников и согласование с ними плана расположения коммуникаций.

При необходимости выполнить съёмку расположения сетей инженерно-технического обеспечения за границами участка изысканий до точек подключения.

Объем проводимых измерений определяется программой обследования.

7.4. Инженерно-геологические изыскания

В случае выявления необходимости проведения инженерно-геологических изысканий с целью уточнения геологических характеристик грунтов, Исполнитель составляет ТЗ на инженерно-геологические изыскания и передаёт Заказчику на согласование.

7.5. Этап 3

Анализ результатов обследования:

–	вывод о категории технического состояния несущих конструкций зданий в целом (в соответствии с п. 4.5 ГОСТ 31937-2024 «Здания 
и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»);

–	определение наиболее вероятных причин появления дефектов 
и повреждений в конструкциях;

–	рекомендации, направленные на улучшение или поддержание требуемого технического состояния здания;

- определить конструктивную схему «галереи», способ опирания на существующие конструкции зданий и колонны. Установить возможность использования 2-го этажа «галереи» для эксплуатации в качестве офисных помещений. В случае неудовлетворительной работы несущих конструкций галереи указать необходимость демонтажа 2-го этажа или всей «галереи».

Оформление отчёта по результатам обследования технического состояния строительных конструкций здания

Отчет оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» на бумажном носителе в 2 экземплярах и на электронном носителе (флеш-память, CD-RW DVD-RW) в редактируемых форматах: текстовые материалы *.doc(x), *.pdf; планы, чертежи и схемы *.dwg; расчетные схемы *.LIR.

Состав и содержание файлов на электронном носителе должны соответствовать комплекту материалов на бумажном носителе.

В числе материалов, предоставляемых на электронном носителе, должны присутствовать фотоматериалы дефектов и повреждений строительных конструкций, полученные в ходе обследования, но не вошедшие в состав ведомости, с указанием мест их фиксации.

В состав технического отчёта должны быть включены:

–	карты дефектов (планы и фасады с нанесением дефектов) с указанием глубины и ширины раскрытия трещин, размеров коррозионного поражения металлических элементов конструкций и арматуры;

–	результаты обмерных работ, эскизы, схемы, фотоматериалы;

–	продольные и поперечные разрезы здания, планы этажей 
с внутренними размерами помещений;

–	описание площадки застройки, прилегающей территории, наличие 
в непосредственной близости склонов, перепадов высот и пр.;

–	геологические и гидрогеологические условия участка, характеристики грунтов основания (на основании имеющихся данных);

–	сравнительный анализ геометрических размеров конструкций 
и сечений элементов с проектными данными (при наличии);

–	другие документы, отражающие объективную оценку технического состояния обследованных конструкций;

–	сведения о фактических нагрузках и условиях эксплуатации здания;

–	поверочные расчеты с указанием схем загружения, построением эпюр усилий (N, M, Q), изополей напряжений, коэффициентов использования. Выводы по результатам расчетов;

–	выводы о техническом состоянии обследуемых конструкций и их пригодности к надёжной и безопасной эксплуатации;

–	рекомендации по устранению дефектов и повреждений, усилению ослабленных конструкций, по поддержанию работоспособного состояния конструкций, обеспечивающих безопасную эксплуатацию;

- отчёт по инженерно-геологическим изысканиям (в случае их выполнения);

–	согласованные с Заказчиком мероприятия по устранению обнаруженных дефектов и повреждений с указанием сроков выполнения работ;

–	рекомендации по организации наблюдений за состоянием отдельных элементов, узлов и конструкций в целом;

–	перечень используемой в работе нормативно-технической документации.

- Специальные мероприятия

8.1.	В случае обнаружения в процессе выполнения работ опасных деформаций, дефектов и повреждений или других признаков возможного разрушения конструкций, рекомендации по проведению первоочередных противоаварийных мероприятий с целью исключения потери устойчивости и несущей способности конструкции выдаются Заказчику заранее до окончательного выпуска технической документации в письменной форме.

8.2.	С целью исключения возможности повреждения инженерных коммуникаций, при выполнении раскопки шурфов для детального обследования фундаментов, Исполнитель самостоятельно согласовывает места для проходки шурфов и схему их размещения.

Перечень отчетной документации, передаваемой Исполнителем Заказчику по окончании оказания услуг

По результатам оказания услуг по каждому этапу передается по 2 комплекта документации на бумажном носителе и на электронном носителе (см. п. 7.2.5) в форматах *.dwg, *.pdf, *.doc(x), чертежи в электронном виде в обязательном порядке предоставляются в формате *dwg без защиты. Кроме того, Исполнителем предоставляются расчетные схемы пространственного каркаса, фундамента и грунтов основания здания по действующим нормам проектирования в пространственной постановке с учетом совместной работы каркаса здания, фундамента и основания под ним, выполненные в программном комплексе «ЛИРА-САПР 2021 FULL» или «SCAD Office» (в расширении указанной программы). На каждый поверочный расчет должна быть выполнена отдельная расчетная схема.

Перечень нормативной документации

  - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

  - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

  - Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании».

  - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

  - СП 13-102-2003* «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

  - «Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам».

  - Пособие по обследованию строительных конструкций АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ».

  - ГОСТ 17624-2021 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности».

  - ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля».

  - ГОСТ 28570-2019 «Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций».

  - ГОСТ 24332-88 «Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии».

  - ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

  - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

  - СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве».

  - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

  - СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции».

  - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».

  - СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты».

  - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения».

  - СП 131.13330.2018 «Строительная климатология».

  - СП 296.13258000.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия».

  - ГОСТ 34081-2017 «Здания и сооружения. Определение основного тона собственных колебаний».

  - СП 497.1325800.2020 «Основания и фундаменты зданий и сооружений на многолетнемерзлых грунтах. Правила эксплуатации».

  - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

  - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

  - СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

Перечень прилагаемых документов в электронном виде

Приложения:

1. Перечень исходных документов.

- Схема расположения границ обследования на кадастровой карте.

- Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий.